上 海 联 碳 化 学 有 限 公 司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号  电话:021-57441020,57441022传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    LTF-B696

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节 成分/组成信息

组成:                 CAS NO.

4,4-二羟基二苯砜  80－09－1

第三节  危险证明

无特别的危险，处理时遵循化学品常规规定

第四节 急救措施

- 眼睛:用大量的水进行冲洗,至少15分钟。有连续症状时就医。

- 皮肤:立刻脱去被污染的衣服，并用立即用大量水连续冲洗15分钟。如果皮肤发红或长时间感到过敏时就医。

- 吸入物体:转移至新鲜空气处，有连续症状时就医

- 摄取:用一到二杯牛奶或水,稀释化学物质，不要试着呕出污物，并立刻叫医生。

第五节  防火方法

灭火剂: 所以的灭火剂均可

安全因素不能使用的灭火剂：没有规定

分解物： 二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫

其他信息：冷容器和金属部分用水雾喷射

第六节  意外事故解除法

- 清理措施：

- 将泄漏物收集起后，用水冲洗。

- 其他措施：不可以直接释放入水道、下水道或井里。

- 用大量水冲洗

- 收集后可以回收

第七节  管理及储存

安全措施：注意防止静电，使用时要确保排气通风设备。

防火防爆措施：预防静电

第八节  爆炸控制/个人保护

卫生防范：立刻换去沾染的衣服；使用结束和咳嗽钱洗手

严紧工作场所饮食

避免接触皮肤和眼睛

佩戴合适的防护衣服、手套、眼睛、面部保护品

提供排气通风装置

其他：   靴子，围裙

呼吸保护：面罩

手保护：  化学防护手套

眼睛保护：紧的护目镜

第九节     物理和化学特征

外观：       深褐色液体

气味：       无、没有不适气味

熔点：       不适用

闪点：       不适用

自燃温度：   水分蒸发完后400℃

蒸汽压：  <0.1mPa

PH:          6-7(1%水溶液)

特殊重力：   不可测定

粘度:        不可测定

水中溶解性:  易溶的

第十节  稳定和化学反应

危险反应    : 强氧化剂、酸酐、氯酸

危险分解产物：硫化物

避免状况    ：热

第十一节  有毒信息

口服急性毒性：  LD 2.830mg/Kg（rat）

皮肤刺激性：    无刺激（兔）

眼睛刺激性：    无刺激 （兔眼）

第十二节   生态信息

生物降解性：11.6％

方法：BOD5*100/COD

鱼毒性    ：LC0 100mg/l(72小时)

细菌毒性  :LC50>100mg/l(72小时，鱼)

化学耗氧量COD：1.597mg/g

生化耗氧量BOD5：185mg/g天）

第十三节  处理措施

根据当地的法律法规

第十四节  运输信息

- 根据你们国家的规则

- 第十五节  其他